ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФГБУ «БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

АВГУСТ 2023 ГОДА

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ФГБУ «Башкирское УГМС» ведет наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в пяти городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах. В гг. Салават, Стерлитамак, Уфа измеряются концентрации 17 загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, хлорид водорода, аммиак, сероводород, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол, бенз(а)пирен) и 9 металлов (медь, цинк, свинец, хром, марганец, кадмий, никель, магний, железо). В г.Благовещенск наблюдаются 9 веществ, в г.Туймазы - 8.

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3 или мкг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

●ПДК - предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравсоцразвития России.

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

●СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

●НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Оценка степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I II III IV | Низкое Повышенное Высокое Очень высокое | СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % | 0-1 0 2-4 1-19 5-10 20-49 >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В августе 2023 года в г. Уфа уровень загрязнения атмосферы по контролируемым примесям был оценен как высокий (СИ = 3,0; НП = 43,3 %). Зафиксирован 21 случай превышения допустимых норм:

- по взвешенным веществам - 3 (СИ = 3,0);

- по оксиду углерода - 1 (СИ = 1,6);

- по хлориду водорода - 2 (СИ = 1,7);

- по формальдегиду - 13 (СИ = 2,2);

- по этилбензолу - 1 (СИ = 1,6)

- по изопропилбензолу - 1 (СИ = 1,3)

Среднемесячные концентрации примесей в городе не превышали ПДК, за исключением формальдегида, его среднемесячная концентрация в целом по городу составила 2,2 ПДКсс. Все превышения по формальдегиду были зафиксированы на одном посту наблюдений – ПНЗ №5, где процент повторяемости превышений ПДК (НП) составил 43,3%.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г. Стерлитамак в августе 2023 года оценен как повышенный (СИ = 2,6; НП = 18,2 %).  Зафиксировано 24 случая превышения допустимых норм:

- по формальдегиду - 3 (СИ = 2,6);

- по этилбензолу - 12 (СИ = 2,5);

- по изопропилбензолу - 9 (СИ = 13,6)

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением формальдегида на ПНЗ №3, среднемесячная концентрация которого составила 2,3 ПДКс.с..

В г.Салават уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в августе 2023 года оценен как высокий (СИ = 2,9; НП = 28,1 %). Зафиксировано 25 случаев превышения допустимых норм:

- по диоксиду азота - 1 (СИ = 1,2);

- по этилбензолу - 8 (СИ = 2,4);

- по изопропилбензолу - 16 (СИ = 2,9)

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

В г.Благовещенск уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями оценен как повышенный (СИ = 2,5; НП = 12,1 %). Зафиксировано 9 случаев превышения допустимых норм:

- по взвешенным веществам - 1 (СИ = 1,2);

- по формальдегиду - 8 (СИ = 2,5)

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением формальдегида, среднемесячная концентрация которого составила 2,3 ПДКс.с.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г.Туймазы в августе 2023 года оценен как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались. Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ, среднемесячная концентрация которых составила 1,1 ПДКс.с.

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В августе 2023 года источники загрязнения окружающей среды техногенными радионуклидами не оказывали заметного влияния на радиационную обстановку в Республике Башкортостан. Ежедневное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы излучения (МЭД) осуществлялось в 34 пунктах радиационного мониторинга.

Высокого (ВЗ) и экстремального высокого (ЭВЗ) загрязнения по значениям мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения не выявлено. МЭД наблюдалась в интервале 0,06 – 0,20 мкЗв/ч (М Стерлитамак, М Учалы). По данным ежедневных измерений на 9 метеостанциях в 100-километровой зоне расположения Благовещенского отделения ФГУП «РАДОН» мощность амбиентного эквивалента дозы γ-излучения изменялась в пределах от 0,08 до 0,19 мкЗв/ч.

Поверхностные воды

В августе 2023г. наблюдения за качеством поверхностных вод на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» проводились на 9 водных объектах. Проанализировано 36 проб воды, в которых ВЗ и ЭВЗ не обнаружено.

На водных объектах загрязненность по соединениям марганца фиксировали от 4 до 22 ПДК (р.Ай д.Лаклы и р.Киги д.Кандаковка). Содержание ртути в р.Белая ниже г.Мелеуз фиксировалось до 2,5 ПДК, в р.Уфа г.Уфа до 2,8 ПДК. Загрязненность воды сульфатами в р.Шугуровка наблюдалась до 5 ПДК, в р.Белая выше и в черте г Уфа до 6-7 ПДК, в р.Уфа в черте г.Уфа до 8 ПДК. До 3 и 6 ПДК соответственно наблюдались концентрации железа в р.Белая выше г.Салават и р.Киги д.Кандаковка. Нефтепродукты наблюдались до 5 ПДК в р.Белая в черте г.Благовещенск. До 3 ПДК наблюдалось содержание соединений азота нитритного, меди и органических веществ по ХПК. Низкой наблюдалась загрязненность воды органическими веществами по БПК5, хлоридами, фосфатами, соединениями цинка, никеля, азота аммонийного и нитратного. СПАВ, фенолы и пестициды не обнаружены. Кислородный режим на водных объектах наблюдался в норме.

Примечание: ПДК - предельно-допустимая концентрация вещества в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения.

Подготовлено отделом информации Центра мониторинга при гидрометеорологической службе.

Исполнитель В.Г. Хаматова