ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФГБУ «БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ФГБУ «Башкирское УГМС» ведет наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в пяти городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах. В гг. Салават, Стерлитамак, Уфа измеряются концентрации 17 загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, хлорид водорода, аммиак, сероводород, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлороформ, четыреххлористый углерод, бенз(а)пирен) и 9 металлов (медь, цинк, свинец, хром, марганец, кадмий, никель, магний, железо). В г.Благовещенск наблюдаются 9 веществ, в г.Туймазы - 7.

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3 или мкг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

●ПДК - предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравсоцразвития России.

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

●СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

●НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Оценка степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I II III IV | Низкое Повышенное Высокое Очень высокое | СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % | 0-1 0 2-4 1-19 5-10 20-49 >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В сентябре 2018г. в г. Уфа уровень загрязнения атмосферы по контролируемым примесям был оценен как высокий: СИ = 9,1; НП = 0,6 %. Зафиксировано 2 случая превышения допустимых норм:

- по взвешенным веществам - 1 (СИ = 1,2);

- по сероводороду - 1 (СИ = 9,1)

Среднемесячные концентрации примесей в городе не превышали ПДК. Оценивая состояние загрязнения атмосферы формальдегидом с учетом ранее принятых (старых)* ПДК, среднемесячная концентрация формальдегида в г. Уфа составила бы 2 ПДКс.с.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г. Стерлитамак в сентябре 2018 года оценен как высокий и определялся СИ = 8 (НП = 15%). Зафиксировано 9 случаев превышения допустимых норм:

- по оксиду углерода - 1 (СИ = 1,2);

- по этилбензолу - 8 (СИ = 8)

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК. Оценивая состояние загрязнения атмосферы формальдегидом с учетом ранее принятых (старых)* ПДК, среднемесячная концентрация формальдегида в г. Стерлитамак составила бы 3 ПДКс.с.

В г.Салават уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в сентябре 2018 года оценен как высокий: СИ = 9,5; НП = 22,4 %.  Зафиксировано 12 случаев превышения допустимых норм:

- по бензолу - 1 (СИ = 1,7);

- по этилбензолу - 11 (СИ = 9,5);

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением диоксида азота, среднемесячная концентрация которого составила 1,1 ПДКс.с.

В г.Благовещенск уровень загрязнения атмосферного воздуха оценен как повышенный. Зафиксировано 3 случая превышения допустимых норм:

- по сероводороду - 1 (СИ = 1,1);

- по формальдегиду - 2 (СИ = 1,1)

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК. Оценивая состояние загрязнения атмосферы формальдегидом с учетом ранее принятых (старых)* ПДК, среднемесячная концентрация формальдегида в г. Благовещенск составила бы 2,7 ПДКс.с.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г.Туймазы в сентябре 2018 года оценен как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ, среднемесячная концентрация которого составила 1,5 ПДКс.с.

Оценивая состояние загрязнения атмосферы формальдегидом с учетом старых ПДК, среднемесячная концентрация формальдегида в г.Туймазы составила бы 1,3 ПДКс.с.

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В сентябре 2018 года источники загрязнения окружающей среды техногенными радионуклидами не оказывали заметного влияния на радиационную обстановку в Республике Башкортостан. Ежедневное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы излучения (МЭД) осуществлялось в 34 пунктах радиационного мониторинга.

Высокого (ВЗ) и экстремального высокого (ЭВЗ) загрязнения по значениям мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения не выявлено. МЭД наблюдалась в интервале 0,05 – 0,21 мкЗв/ч.

По данным ежедневных измерений на 9 метеостанциях в 100-километровой зоне расположения Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» мощность амбиентного эквивалента дозы γ-излучения изменялась в пределах от 0,06 до 0,19 мкЗв/ч.

Поверхностные воды

В сентябре 2018г. наблюдения за качеством поверхностных вод на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» проводились на 23 водных объектах. Проанализирована 51 проба воды, в которых ВЗ и ЭВЗ не обнаружено.

На водных объектах загрязненность по соединениям марганца фиксировали до 13 ПДК (р.Белая в черте г.Салават), нефтепродуктам до 8 ПДК (р.Авзян). Концентрации по соединениям железа с «не обнаружено» до 6 ПДК (р.Ай). Концентрации органических веществ (по ХПК) наблюдались до 5 ПДК в р.Белая ниже г.Стерлитамак. Природный фон сульфатов в Уршак и оз.Асли-Куль наблюдался до 12 и 9 ПДК соответственно. Уровень загрязненности соединениями меди и азотом нитритным колебался с «не обнаружено» до 4 ПДК. Концентрации органических веществ (по БПК5), фенолов, соединений никеля не превысили 2 ПДК. Низкой, ниже нормы наблюдалась загрязненность воды фосфатами, соединениями цинка, СПАВ, азотом аммонийным и нитратным. По-прежнему низким наблюдалось в водных объектах содержание хлоридов, за исключением р.Белая ниже г.Стерлитамак и р.п.Прибельский  - до 2 ПДК. Ртуть и пестициды не обнаружены. Кислородный режим на водных объектах наблюдался в норме.

Подготовлено отделом информации Центра мониторинга при гидрометеорологической службе.

Исполнитель В.Г. Хаматова