ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФГБУ «БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ФГБУ «Башкирское УГМС» ведет наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в пяти городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах. В гг. Салават, Стерлитамак, Уфа измеряются концентрации 17 загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, хлорид водорода, аммиак, сероводород, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлороформ, четыреххлористый углерод, бенз(а)пирен) и 9 металлов (медь, цинк, свинец, хром, марганец, кадмий, никель, магний, железо). В г.Благовещенск наблюдаются 9 веществ, в г.Туймазы - 7.

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3 или мкг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

●ПДК - предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравсоцразвития России.

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

●СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

●НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Оценка степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I II III IV | Низкое Повышенное Высокое Очень высокое | СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % | 0-1 0 2-4 1-19 5-10 20-49 >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В октябре 2018г. в г. Уфа уровень загрязнения атмосферы по контролируемым примесям был оценен как повышенный НП = 11,7 %; СИ = 6,5. Зафиксировано 18 случаев превышения допустимых норм:

- по сероводороду - 1 (СИ = 1,4);

- по бензолу - 2 (СИ = 1,3);

- по этилбензолу - 15 (СИ = 6,5)

Среднемесячные концентрации примесей в городе не превышали ПДК. Оценивая состояние загрязнения атмосферы формальдегидом с учетом ранее принятых (старых)* ПДК, среднемесячная концентрация формальдегида в г. Уфа составила бы 2 ПДКс.с.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г. Стерлитамак в октябре 2018 года оценен как очень высокий и определялся НП = 60% (СИ = 8). Зафиксировано 30 случаев превышения допустимых норм по этилбензолу.

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК. Оценивая состояние загрязнения атмосферы формальдегидом с учетом ранее принятых (старых)* ПДК, среднемесячная концентрация формальдегида в г. Стерлитамак составила бы 1,3 ПДКс.с.

В г.Салават уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в октябре 2018 года оценен как высокий: СИ = 9,5; НП = 36 %.  Зафиксировано 18 случаев превышения допустимых норм по этилбензолу (СИ = 9).

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

В г.Благовещенск уровень загрязнения атмосферного воздуха оценен как низкий. Превышения допустимых норм по контролируемым примесям не наблюдались.

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК. Оценивая состояние загрязнения атмосферы формальдегидом с учетом ранее принятых (старых)* ПДК, среднемесячная концентрация формальдегида в г. Благовещенск составила бы 1,7 ПДКс.с.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г.Туймазы в октябре 2018 года оценен как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ, среднемесячная концентрация которого составила 1,6 ПДКс.с.

Оценивая состояние загрязнения атмосферы формальдегидом с учетом старых ПДК, среднемесячная концентрация формальдегида в г.Туймазы составила бы 1,3 ПДКс.с.

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В октябре 2018 года источники загрязнения окружающей среды техногенными радионуклидами не оказывали заметного влияния на радиационную обстановку в Республике Башкортостан. Ежедневное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы излучения (МЭД) осуществлялось в 34 пунктах радиационного мониторинга.

Высокого (ВЗ) и экстремального высокого (ЭВЗ) загрязнения по значениям мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения не выявлено. МЭД наблюдалась в интервале 0,05 – 0,19 мкЗв/ч.

По данным ежедневных измерений на 9 метеостанциях в 100-километровой зоне расположения Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» мощность амбиентного эквивалента дозы γ-излучения изменялась в пределах от 0,05 до 0,19 мкЗв/ч.

Поверхностные воды

В октябре 2018г. наблюдения за качеством поверхностных вод на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» проводились на 5 водных объектах (Павловское и Нугушское водохранилище, озеро Кандрыкуль, реки Зилаир и Селеук). Проанализировано 5 проб воды, в которых ВЗ и ЭВЗ не обнаружено.

На Нугушском вдхр. в д.Сергеево 1 октября зафиксирована повышенная загрязненность воды нефтепродуктами до 15 ПДК, соединениями железа до 16 ПДК и соединениями меди до 6 ПДК; на остальных водных объектах по этим веществам загрязненность воды была ниже нормы. Соединения марганца до 4 ПДК и сульфатов до 3 ПДК фиксировали в оз.Кандрыкуль. Концентрации органических веществ (по ХПК) наблюдались в пределах нормы. Низкой наблюдалось содержание хлоридов, БПК5, фосфатов, соединений азота, цинка и никеля. СПАВ и фенолы не обнаружены. Кислородный режим на водных объектах наблюдался в норме.

Подготовлено отделом информации Центра мониторинга при гидрометеорологической службе.

Исполнитель В.Г. Хаматова