ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФГБУ «БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ФГБУ «Башкирское УГМС» ведет наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в пяти городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах. В гг. Салават, Стерлитамак, Уфа измеряются концентрации 17 загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, хлорид водорода, аммиак, сероводород, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлороформ, четыреххлористый углерод, бенз(а)пирен) и 9 металлов (медь, цинк, свинец, хром, марганец, кадмий, никель, магний, железо). В г.Благовещенск наблюдаются 9 веществ, в г.Туймазы - 7.

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3 или мкг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

●ПДК - предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравсоцразвития России.

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

●СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

●НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Оценка степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I II III IV | Низкое Повышенное Высокое Очень высокое | СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % | 0-1 0 2-4 1-19 5-10 20-49 >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В феврале 2019г. в г. Уфа уровень загрязнения атмосферы по контролируемым примесям был оценен как повышенный СИ = 3,7; НП = 5 %. Зафиксировано 4 случая превышения допустимых норм:

- по оксиду углерода - 1 (СИ = 3,7);

- по диоксиду азота - 3 (СИ = 1,9);

Среднемесячные концентрации примесей в городе не превышали ПДК, за исключением диоксида азота, среднемесячная концентрация которого составила 1,2 ПДКс.с.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г. Стерлитамак в феврале 2019 года оценен как повышенный и определялся СИ = 2,0; НП = 2 %. Зафиксирован один случай превышения допустимых норм по этилбензолу (СИ = 2,0).

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

В г.Салават уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в феврале 2019 года оценен как высокий и определялся НП = 22 % (СИ = 5,0). Зафиксировано 11 случаев превышения допустимых норм по этилбензолу (СИ = 5,0).

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

В г.Благовещенск уровень загрязнения атмосферного воздуха оценен как повышенный и определялся НП = 6,7 %; СИ = 2,5. Зафиксировано 4 случая превышения допустимых норм по формальдегиду (СИ = 2,5).

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением формальдегида, среднемесячная концентрация которого составила 1,2 ПДКс.с.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г.Туймазы в феврале 2019 года оценен как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ, среднемесячная концентрация которого составила 1,6 ПДКс.с.

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В феврале 2019 года источники загрязнения окружающей среды техногенными радионуклидами не оказывали заметного влияния на радиационную обстановку в Республике Башкортостан. Ежедневное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы излучения (МЭД) осуществлялось в 34 пунктах радиационного мониторинга.

Высокого (ВЗ) и экстремального высокого (ЭВЗ) загрязнения по значениям мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения не выявлено. МЭД наблюдалась в интервале 0,05 – 0,19 мкЗв/ч. По данным ежедневных измерений на 9 метеостанциях в 100-километровой зоне расположения Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» мощность амбиентного эквивалента дозы γ-излучения также изменялась в пределах от 0,05 до 0,19 мкЗв/ч.

Поверхностные воды

В феврале 2019г. наблюдения за качеством поверхностных вод на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» проводились на 26 водных объектах. Проанализировано 52 пробы воды, в которых ВЗ и ЭВЗ не обнаружено.

На водных объектах загрязненность по соединениям марганца фиксировали во всех пробах от 2 до 18 ПДК (р.Шугуровка). Концентрации по соединениям железа с ниже нормы до 6 ПДК (р.Зилаир), нефтепродуктам с «не обнаружено» до 17 ПДК (р.Белая в г.Салават). Уровень загрязненности соединениями меди колебался от «не обнаружено» до 5 ПДК (р.Уршак). В пределах 2 ПДК наблюдались органические вещества по ХПК и фенолы. Природный фон сульфатов в р.Большой Тантып наблюдался до 3 ПДК, р.Дема до 5 ПДК, оз.Асли-Куль до 7 ПДК, р.Уршак до 11 ПДК. В пределах нормы были азот нитритный и органические вещества по БПК5. Содержание хлоридов превышало норму в р.Ик - незначительно, р.Шугуровка - в 2 раза, на участке р.Белая от г.Стерлитамак до г.Уфа - в 4 раза. Концентрации фосфатов, СПАВ, азота аммонийного и нитратного, соединений цинка и никеля наблюдались ниже нормы. Ртуть и пестициды не обнаружены. Кислородный режим на водных объектах наблюдался в норме.

Подготовлено отделом информации Центра мониторинга при гидрометеорологической службе.

Исполнитель В.Г. Хаматова