ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФГБУ «БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ИЮНЬ 2019 ГОДА

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ФГБУ «Башкирское УГМС» ведет наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в пяти городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах. В гг. Салават, Стерлитамак, Уфа измеряются концентрации 17 загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, хлорид водорода, аммиак, сероводород, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлороформ, четыреххлористый углерод, бенз(а)пирен) и 9 металлов (медь, цинк, свинец, хром, марганец, кадмий, никель, магний, железо). В г.Благовещенск наблюдаются 9 веществ, в г.Туймазы - 7.

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3 или мкг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

●ПДК - предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравсоцразвития России.

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

●СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

●НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Оценка степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I II III IV | Низкое Повышенное Высокое Очень высокое | СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % | 0-1 0 2-4 1-19 5-10 20-49 >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В июне 2019г. в г. Уфа уровень загрязнения атмосферы по контролируемым примесям был оценен как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.

Среднемесячные концентрации примесей в городе не превышали ПДК.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г. Стерлитамак в июне 2019 года оценен как повышенный и определялся НП = 16 %; СИ = 2,5. Зафиксировано 8 случаев превышения допустимых норм по этилбензолу (СИ = 2,5);

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

В г.Салават уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в июне 2019 года оценен как высокий и определялся НП = 48 % (СИ = 4,5). Зафиксировано 24 случая превышения допустимых норм по этилбензолу (СИ = 4,5).

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

В г.Благовещенск уровень загрязнения атмосферного воздуха оценен как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г.Туймазы в июне 2019 года оценен как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ, среднемесячная концентрация которого составила 1,4 ПДКс.с.

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В июне 2019 года источники загрязнения окружающей среды техногенными радионуклидами не оказывали заметного влияния на радиационную обстановку в Республике Башкортостан. Ежедневное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы излучения (МЭД) осуществлялось в 34 пунктах радиационного мониторинга.

Высокого (ВЗ) и экстремального высокого (ЭВЗ) загрязнения по значениям мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения не выявлено. МЭД наблюдалась в интервале 0,05 – 0,20 мкЗв/ч. По данным ежедневных измерений на 9 метеостанциях в 100-километровой зоне расположения Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» мощность амбиентного эквивалента дозы γ-излучения изменялась в пределах от 0,05 до 0,19 мкЗв/ч.

Поверхностные воды

В июне 2019г. наблюдения за качеством поверхностных вод на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» проводились на 11 водных объектах.  Проанализировано 14 проб воды, в которых ВЗ и ЭВЗ не обнаружено.

На водных объектах загрязненность по нефтепродуктам фиксировали до 18 ПДК (р.Большой Авзян), соединениям марганца до 13 ПДК (р.Уршак), соединениям меди до 7 ПДК (р.Уфа), соединениям железа до 5 ПДК (р.Большой Ик). Природный фон сульфатов в р.Большой Тантып и р.Дема наблюдался до 2 ПДК, р.Уфа до 3 ПДК, р.Уршак до 10 ПДК. Концентрации органических веществ по ХПК наблюдали не выше 2 ПДК, соединений цинка не выше нормы. Хлориды, легкоокисляемые органические вещества по БПК5, соединения азота, соединения никеля, фосфаты и СПАВ были ниже нормы. Ртуть, фенолы и пестициды не обнаружены. Кислородный режим на водных объектах наблюдался в норме.

Подготовлено отделом информации Центра мониторинга при гидрометеорологической службе.

Исполнитель В.Г. Хаматова