ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФГБУ «БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

АПРЕЛЬ 2020 ГОДА

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ФГБУ «Башкирское УГМС» ведет наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в пяти городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах. В гг. Салават, Стерлитамак, Уфа измеряются концентрации 17 загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, хлорид водорода, аммиак, сероводород, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлороформ, четыреххлористый углерод, бенз(а)пирен) и 9 металлов (медь, цинк, свинец, хром, марганец, кадмий, никель, магний, железо). В г.Благовещенск наблюдаются 9 веществ, в г.Туймазы - 7.

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3 или мкг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

●ПДК - предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравсоцразвития России.

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

●СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

●НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Оценка степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I II III IV | Низкое Повышенное Высокое Очень высокое | СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % | 0-1 0 2-4 1-19 5-10 20-49 >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В апреле 2020 года в г. Уфа уровень загрязнения атмосферы по контролируемым примесям был оценен как высокий СИ = 5,7; НП = 7,1 %. Зафиксировано 6 случаев превышения допустимых норм:

- по аммиаку - 1 (СИ = 1,1);

- по хлорбензолу - 1 (СИ = 5,7)

- по этилбензолу - 4 (СИ = 3,5)

Среднемесячные концентрации примесей в городе не превышали ПДК.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г. Стерлитамак в апреле 2020 года оценен как повышенный и определялся СИ = 4,0. Зафиксировано 3 случая превышения допустимых норм:

- по бензолу - 2 (СИ = 1,8);

- по изопропилбензолу - 1 (СИ = 4,0)

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

В г.Салават уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в апреле 2020 года оценен как низкий (наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха ароматическими углеводородами в апреле не проводился). Случаи превышения допустимых норм не наблюдались. Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

В г.Благовещенск наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в апреле не проводились.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г.Туймазы в апреле 2020 года оценен как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ, среднемесячная концентрация которого составила 1,3 ПДКс.с.

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В апреле 2020 года источники загрязнения окружающей среды техногенными радионуклидами не оказывали заметного влияния на радиационную обстановку в Республике Башкортостан. Ежедневное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы излучения (МЭД) осуществлялось в 34 пунктах радиационного мониторинга.

Высокого (ВЗ) и экстремального высокого (ЭВЗ) загрязнения по значениям мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения не выявлено. МЭД наблюдалась в интервале 0,05 – 0,20 мкЗв/ч. По данным ежедневных измерений на 9 метеостанциях в 100-километровой зоне расположения Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» мощность амбиентного эквивалента дозы γ-излучения изменялась в пределах от 0,06 до 0,19 мкЗв/ч.

Поверхностные воды

В апреле 2020г. наблюдения за качеством поверхностных вод на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» проводились на 28 водных объектах, проанализировано 73 пробы воды.

Концентрации по соединениям железа фиксировалась с ниже нормы до 25 ПДК (р.Селеук). Соединения марганца фиксировали во всех отобранных пробах от 6 до 30 ПДК (р.Шугуровка). Нефтепродукты колебались с «не обнаружено» до 15 ПДК (р.Большой Авзян), сульфаты с ниже нормы до 5 ПДК (р.Уршак), соединения меди с 2 до 12 ПДК (р.Мияки). Концентрации легкоокисляемых органических веществ (по ХПК) наблюдали до 4 ПДК (р.Сакмара) и соединений никеля до 6 ПДК (р.Уфа). Концентрации органических веществ по БПК5, фенолов, азота нитритного и хлоридов наблюдались до 2 ПДК, соединений цинка до 3 ПДК. В пределах нормы был азот аммонийный. Низкой наблюдалась загрязненность воды азотом нитратным, фосфатами и СПАВ. Ртуть не обнаружена. Кислородный режим на водных объектах наблюдался в норме.

Подготовлено отделом информации Центра мониторинга при гидрометеорологической службе.

Исполнитель В.Г. Хаматова