ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФГБУ «БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

МАЙ 2020 ГОДА

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ФГБУ «Башкирское УГМС» ведет наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в пяти городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах. В гг. Салават, Стерлитамак, Уфа измеряются концентрации 17 загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, хлорид водорода, аммиак, сероводород, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлороформ, четыреххлористый углерод, бенз(а)пирен) и 9 металлов (медь, цинк, свинец, хром, марганец, кадмий, никель, магний, железо). В г.Благовещенск наблюдаются 9 веществ, в г.Туймазы - 7.

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3 или мкг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

●ПДК - предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравсоцразвития России.

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

●СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

●НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Оценка степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I II III IV | Низкое Повышенное Высокое Очень высокое | СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % | 0-1 0 2-4 1-19 5-10 20-49 >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В мае 2020 года в г. Уфа уровень загрязнения атмосферы по контролируемым примесям был оценен как высокий (СИ = 4,5; НП = 6,7 %). Зафиксировано 6 случаев превышения допустимых норм:

- по взвешенным веществам - 1 (СИ = 1,2);

- по оксиду углерода - 1 (СИ = 1,6);

- по этилбензолу - 2 (СИ = 4,5)

Среднемесячные концентрации примесей в городе не превышали ПДК.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г. Стерлитамак в мае 2020 года оценен как высокий и определялся (СИ = 4,0; НП = 42,9 %). Зафиксировано 10 случаев превышения допустимых норм:

- по бензолу - 9 (СИ = 4,8);

- по этилбензолу - 1 (СИ = 2,0)

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением бензола, среднемесячная концентрация которого составила 3,4 ПДКс.с.

В г.Салават уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в мае 2020 года оценен как высокий (СИ = 9,5; НП = 16,7 %). Зафиксировано 10 случаев превышения допустимых норм:

- по сероводороду - 1 (СИ = 1,1);

- по хлорбензолу - 2 (СИ = 2,0);

- по этилбензолу - 6 (СИ = 9,5);

- по изопропилбензолу - 1 (СИ = 1,4)

В г.Благовещенск наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в мае не проводились.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г.Туймазы в мае 2020 года оценен как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ, среднемесячная концентрация которого составила 1,3 ПДКс.с.

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В мае 2020 года источники загрязнения окружающей среды техногенными радионуклидами не оказывали заметного влияния на радиационную обстановку в Республике Башкортостан. Ежедневное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы излучения (МЭД) осуществлялось в 34 пунктах радиационного мониторинга.

Высокого (ВЗ) и экстремального высокого (ЭВЗ) загрязнения по значениям мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения не выявлено. МЭД наблюдалась в интервале 0,04 – 0,22 мкЗв/ч. По данным ежедневных измерений на 9 метеостанциях в 100-километровой зоне расположения Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «ФЭО» мощность амбиентного эквивалента дозы γ-излучения изменялась в пределах от 0,06 до 0,19 мкЗв/ч.

Поверхностные воды

В мае 2020г. наблюдения за качеством поверхностных вод на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» проводились на 24 водных объектах. Проанализировано 74 пробы воды, в которых ВЗ и ЭВЗ не обнаружено.

На водных объектах загрязненность по соединениям марганца фиксировали до 22 ПДК (р.Уршак в черте д.Булгаково), по соединениям железа до 11 ПДК (р.Зилаир в черте с.Зилаир). Концентрации по нефтепродуктам варьировали с «не обнаружено» до 6 ПДК (р.Нугуш в Ю-В от с.Новосеитово). Уровень загрязненности соединениями меди колебался с «не обнаружено» до 13 ПДК (р.Белая выше г.Бирск). Природный фон сульфатов наблюдался в р.Чермасан, р.Усень, р.Ик, р.Дема и оз.Кандрыкуль до 2 ПДК, р.Большой Танып наблюдался до 3 ПДК, р.Уршак до 8 ПДК. Концентрации соединений азота нитритного наблюдали не выше 4 ПДК, соединений цинка и никеля до 3 ПДК, органических веществ по ХПК до 2 ПДК. Низким наблюдалось в водных объектах содержание органических веществ по БПК5, хлоридов и соединений азота аммонийного. Ниже нормы были азот нитратный, фосфаты и СПАВ. Ртуть, фенолы и пестициды не обнаружены. Кислородный режим на водных объектах наблюдался в норме.

Подготовлено отделом информации Центра мониторинга при гидрометеорологической службе.

Исполнитель В.Г. Хаматова