ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФГБУ «БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ФГБУ «Башкирское УГМС» ведет наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в пяти городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах. В гг. Салават, Стерлитамак, Уфа измеряются концентрации 17 загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, хлорид водорода, аммиак, сероводород, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлороформ, четыреххлористый углерод, бенз(а)пирен) и 9 металлов (медь, цинк, свинец, хром, марганец, кадмий, никель, магний, железо). В г.Благовещенск наблюдаются 9 веществ, в г.Туймазы - 7.

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3 или мкг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

●ПДК - предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравсоцразвития России.

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

●СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

●НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Оценка степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I II III IV | Низкое Повышенное Высокое Очень высокое | СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % | 0-1 0 2-4 1-19 5-10 20-49 >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В феврале 2021 года в г. Уфа уровень загрязнения атмосферы по контролируемым примесям был оценен как высокий (СИ = 8,1; НП = 1,8 %). Зафиксировано 10 случаев превышения допустимых норм:

- по взвешенным веществам - 1 (СИ = 1,5);

- по диоксиду серы - 1 (СИ = 1,2);

- по оксиду углерода - 1 (СИ = 1,3);

- по фенолу - 1 (СИ = 8,1);

- по хлориду водорода - 3 (СИ = 1,9);

- по изопропилбензолу - 3 (СИ = 4,0);

Среднемесячные концентрации примесей в городе не превышали ПДК. На уровне 1 ПДК наблюдались среднемесячные концентрации диоксида азота.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г. Стерлитамак в феврале 2021 года оценен как повышенный. Зафиксирован 1 случай превышения допустимых норм по аммиаку (СИ = 2,5).

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением диоксида азота на ПНЗ №5, среднемесячная концентрация которого составила 1,2 ПДКс.с.

В г.Салават уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в феврале 2021 года оценен как повышенный. Зафиксировано 2 случая превышения допустимых норм по этилбензолу (СИ = 2,0).

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

В г.Благовещенск уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями оценен как низкий. Зафиксирован 1 случай превышения допустимых норм по взвешенным веществам (СИ = 1,1).

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г.Туймазы в феврале 2021 года оценен как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ, среднемесячная концентрация которых составила 1,6 ПДКс.с.

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В феврале 2021 года источники загрязнения окружающей среды техногенными радионуклидами не оказывали заметного влияния на радиационную обстановку в Республике Башкортостан. Ежедневное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы излучения (МЭД) осуществлялось в 34 пунктах радиационного мониторинга.

Высокого (ВЗ) и экстремального высокого (ЭВЗ) загрязнения по значениям мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения не выявлено. МЭД наблюдалась в интервале 0,05 – 0,19 мкЗв/ч (МС Кумертау, МС Сибай). По данным ежедневных измерений на 9 метеостанциях в 100-километровой зоне расположения Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «ФЭО» мощность амбиентного эквивалента дозы γ-излучения изменялась в пределах от 0,05 до 0,17 мкЗв/ч.

Поверхностные воды

В феврале 2021г. наблюдения за качеством поверхностных вод на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» проводились на 26 водных объектах. Проанализировано 52 пробы воды, в которых ВЗ и ЭВЗ не обнаружено.

На водных объектах загрязненность по соединениям марганца фиксировали во всех пробах от 3 до 26 ПДК (р.Быстрый Танып) и 28 ПДК (р.Уршак). Концентрации по соединениям железа с ниже нормы до 5 ПДК (р.Зилаир), нефтепродуктам с «не обнаружено» до 4 ПДК (р.Селеук). Уровень загрязненности соединениями меди колебался от «не обнаружено» до 3 ПДК (р.Белая р.п.Прибельский, р.Сакмара и р.Б.Кизил). Также до 3 ПДК фиксировали загрязненность воды азотом нитратным (р.Белая ниже р.п.Прибельский) и цинком (р.Дема с.Кармышево). В пределах 2 ПДК наблюдались хлориды, органические вещества по ХПК, азот аммонийный и нитритный, фенолы (р.Белая ниже г.Салават и в г.Стерлитамак). Природный фон сульфатов в р.Дема наблюдался до 3 ПДК, р.Большой Танып до 6 ПДК, р.Уршак до 12 ПДК, оз.Асли-Куль до 13 ПДК. В пределах нормы были никель и органические вещества по БПК5. Концентрации фосфатов и СПАВ наблюдались ниже нормы. Ртуть и пестициды не обнаружены. Кислородный режим на водных объектах наблюдался в норме.

Подготовлено отделом информации Центра мониторинга при гидрометеорологической службе.

Исполнитель В.Г. Хаматова