ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФГБУ «БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

АПРЕЛЬ 2021 ГОДА

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ФГБУ «Башкирское УГМС» ведет наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в пяти городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах. В гг. Салават, Стерлитамак, Уфа измеряются концентрации 17 загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, хлорид водорода, аммиак, сероводород, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлороформ, четыреххлористый углерод, бенз(а)пирен) и 9 металлов (медь, цинк, свинец, хром, марганец, кадмий, никель, магний, железо). В г.Благовещенск наблюдаются 9 веществ, в г.Туймазы - 7.

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3 или мкг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

●ПДК - предельно допустимая концентрация примеси (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»)

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

●СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

●НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Оценка степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I II III IV | Низкое Повышенное Высокое Очень высокое | СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % | 0-1 0 2-4 1-19 5-10 20-49 >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В апреле 2021 года в г. Уфа уровень загрязнения атмосферы по контролируемым примесям был оценен как повышенный (СИ = 3,1; НП = 6 %). Зафиксирован 31 случай превышения допустимых норм:

- по взвешенным веществам (пыли) - 28 (СИ = 3,1);

- по сероводороду - 1 (СИ = 2,0);

- по фенолу - 1 (СИ = 1,3);

- по изопропилбензолу - 1 (СИ = 2,1)

Среднемесячные концентрации примесей в городе не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ, среднемесячная концентрация которых составила на ПНЗ №5 - 2,1 ПДКс.с., на ПНЗ №23 - 1,6 ПДКс.с., на ПНЗ №14 - 1,1 ПДКс.с.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г. Стерлитамак в апреле 2021 года оценен как повышенный (СИ = 3,1; НП = 7,3 %). Зафиксировано 12 случаев превышения допустимых норм:

- по взвешенным веществам (пыли) - 4 (СИ = 3,1);

- по оксиду углерода - 1 (СИ = 1,8);

- по этилбензолу - 3 (СИ = 2,5);

- по изопропилбензолу - 4 (СИ = 2,8)

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

В г.Салават уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в апреле 2021 года оценен как высокий (СИ = 7,5; НП = 28 %). Зафиксировано 16 случаев превышения допустимых норм:

- по этилбензолу - 14 (СИ = 7,5);

- по изопропилбензолу - 1 (СИ = 1,8);

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

В г.Благовещенск уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями оценен как низкий. Зафиксирован 1 случай превышения допустимых норм по оксиду азота (СИ = 1,1). Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г.Туймазы в апреле 2021 года оценен как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ, среднемесячная концентрация которых составила 1,7 ПДКс.с.

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В апреле 2021 года источники загрязнения окружающей среды техногенными радионуклидами не оказывали заметного влияния на радиационную обстановку в Республике Башкортостан. Ежедневное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы излучения (МЭД) осуществлялось в 34 пунктах радиационного мониторинга.

Высокого (ВЗ) и экстремального высокого (ЭВЗ) загрязнения по значениям мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения не выявлено. МЭД наблюдалась в интервале 0,04 – 0,20 мкЗв/ч (МС Сибай). По данным ежедневных измерений на 9 метеостанциях в 100-километровой зоне расположения Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «ФЭО» мощность амбиентного эквивалента дозы γ-излучения изменялась в пределах от 0,05 до 0,17 мкЗв/ч.

Поверхностные воды

В апреле 2021г. наблюдения за качеством поверхностных вод на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» проводились на 26 водных объектах, проанализировано 110 проб воды, в которых ВЗ и ЭВЗ не обнаружено.

Концентрации по соединениям железа фиксировалась: до 11 ПДК в р.Ай и р.Ашкадар, до 16 ПДК в р.Большой Ик, до 22 ПДК в р.Уфа, до 28 ПДК в Павловском вдхр., до 29 ПДК в р.Селеук и р.Киги. Соединения марганца фиксировали во всех отобранных пробах от 3 до 25 ПДК в р.Белая (ж/д ст. Шушпа и г.Бирск), до 29 ПДК в р.Белая (в черте г.Уфа), р.Уршак, р.Шугуровка и р.Ашкадар. Соединения цинка колебались с «не обнаружено» до 7 ПДК (р.Уршак), соединения меди до 9 ПДК (р.Киги), сульфаты с ниже нормы до 13 ПДК (оз.Асли-Куль). Концентрации органических веществ по ХПК и БПК5, фенолов, фосфатов, хлоридов и азота нитратного наблюдались до 2 ПДК, соединений никеля до 3 ПДК, азота аммонийного и нефтепродуктов до 4 ПДК. В пределах нормы был азот нитритный. Низкой наблюдалась загрязненность воды СПАВ. Ртуть и пестициды в воде не обнаружены. Кислородный режим на водных объектах наблюдался в норме.

Подготовлено отделом информации Центра мониторинга при гидрометеорологической службе.

Исполнитель В.Г. Хаматова