ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФГБУ «БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

АПРЕЛЬ 2022 ГОДА

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ФГБУ «Башкирское УГМС» ведет наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в пяти городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах. В гг. Салават, Стерлитамак, Уфа измеряются концентрации 17 загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, хлорид водорода, аммиак, сероводород, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлороформ, четыреххлористый углерод, бенз(а)пирен) и 9 металлов (медь, цинк, свинец, хром, марганец, кадмий, никель, магний, железо). В г.Благовещенск наблюдаются 9 веществ, в г.Туймазы - 8.

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3 или мкг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

●ПДК - предельно допустимая концентрация примеси

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

●СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

●НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Оценка степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I II III IV | Низкое Повышенное Высокое Очень высокое | СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % | 0-1 0 2-4 1-19 5-10 20-49 >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В апреле 2022 года в г. Уфа уровень загрязнения атмосферы по контролируемым примесям был оценен как высокий (СИ =5,4; НП = 21,8%). Зафиксировано 31 случай превышения допустимых норм:

- по взвешенным веществам - 24 (СИ = 2,7);

- по хлориду водорода - 1 (СИ = 1,1);

- по хлорбензолу - 1 (СИ = 1,8);

- по этилбензолу - 2 (СИ = 3,5);

- по изопропилбензолу - 3 (СИ = 5,4)

Среднемесячные концентрации примесей в городе не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ на ПНЗ №5,18,23 среднемесячная концентрация которых составила 1,8; 1,2 и 1,6 ПДКс.с. соответственно.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г. Стерлитамак в апреле 2022 года оценен как высокий (СИ =5,0; НП = 20,4%). Зафиксировано 15 случаев превышения допустимых норм:

- по взвешенным веществам - 1 (СИ ≥ 1,0);

- по сероводороду - 2 (СИ = 1,1);

- по хлориду водорода - 1 (СИ = 1,2);

- по этилбензолу - 10 (СИ = 5,0);

- по изопропилбензолу - 1 (СИ = 1,2)

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

В г.Салават уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в апреле 2022 года оценен как повышенный (СИ =2,4; НП = 12%). Зафиксировано 9 случаев превышения допустимых норм:

- по диоксиду азота - 2 (СИ = 1,8);

- по этилбензолу - 1 (СИ = 1,5);

- по изопропилбензолу - 6 (СИ = 2,4)

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

В г.Благовещенск уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями оценен как повышенный (СИ =1,3; НП = 1,6%). Зафиксировано 2 случая превышения допустимых норм:

- по диоксиду азота - 1 (СИ = 1,1);

- по сероводороду - 1 (СИ = 1,3)

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г.Туймазы в апреле 2022 года оценен как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ, среднемесячная концентрация которых составила 1,3 ПДКс.с.

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В апреле 2022 года источники загрязнения окружающей среды техногенными радионуклидами не оказывали заметного влияния на радиационную обстановку в Республике Башкортостан. Ежедневное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы излучения (МЭД) осуществлялось в 34 пунктах радиационного мониторинга.

Высокого (ВЗ) и экстремального высокого (ЭВЗ) загрязнения по значениям мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения не выявлено. МЭД наблюдалась в интервале 0,05 – 0,20 мкЗв/ч (МС Учалы). По данным ежедневных измерений на 9 метеостанциях в 100-километровой зоне расположения Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «ФЭО» мощность амбиентного эквивалента дозы γ-излучения изменялась в пределах от 0,06 до 0,17 мкЗв/ч.

Поверхностные воды

В апреле 2022г. наблюдения за качеством поверхностных вод на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» проводились на 25 водных объектах, проанализировано 96 проб воды, в которых обнаружено 2 случая ВЗ и 0 случаев ЭВЗ.

Высокое загрязнение по ртути фиксировали в р.Ашкадар (г.Стерлитамак) и р.Белая (ж.д.ст.Шушпа) - до 3 ПДК. В пределах ПДК ртуть наблюдалась в р.Белая (в черте и ниже г.Уфа) и на Нижнекамком вдхр. (с.Андреевка); до 2 ПДК в р.Белая (ниже г.Дюртюли и г.Стерлитамак).

Соединения марганца наблюдались во всех отобранных пробах от 2 до 24 ПДК в р.Белая (г.Белорецк) и р.Быстрый Танып (д.Алтаево), до 27 ПДК в р.Шугуровка (г.Уфа). Концентрации по соединениям железа фиксировалась до 10 ПДК в р.Мияки (с.Мияки-Тамак) и до 29 ПДК в Селеук (д.Нижнеиткулово). Природный фон сульфатов в р.Уршак (д.Булгаково) наблюдался до 11 ПДК. Загрязненность воды хлоридами фиксировалась до 2 ПДК в р.Белая (ниже г.Стерлитамак) и до 6 ПДК в р.Белая (выше р.п.Прибельский).

В оз.Асли-Куль наблюдались концентрации органических веществ по ХПК до 6 ПДК.

Концентрации фенолов в водных объектах наблюдались до 2 ПДК, органических веществ по БПК5, азота аммонийного и азота нитритного до 3 ПДК, меди до 4 ПДК. В пределах нормы были азот нитратный, фосфаты, цинк, никель и нефтепродукты. Низкой наблюдалась загрязненность воды СПАВ. Пестициды не обнаружены. Кислородный режим на водных объектах наблюдался в норме.

Подготовлено отделом информации Центра мониторинга при гидрометеорологической службе.

Исполнитель В.Г. Хаматова