ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФГБУ «БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

МАЙ 2022 ГОДА

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ФГБУ «Башкирское УГМС» ведет наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в пяти городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах. В гг. Салават, Стерлитамак, Уфа измеряются концентрации 17 загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, хлорид водорода, аммиак, сероводород, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлороформ, четыреххлористый углерод, бенз(а)пирен) и 9 металлов (медь, цинк, свинец, хром, марганец, кадмий, никель, магний, железо). В г.Благовещенск наблюдаются 9 веществ, в г.Туймазы - 8.

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3 или мкг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

●ПДК - предельно допустимая концентрация примеси

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

●СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

●НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Оценка степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I II III IV | Низкое Повышенное Высокое Очень высокое | СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % | 0-1 0 2-4 1-19 5-10 20-49 >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В мае 2022 года в г. Уфа уровень загрязнения атмосферы по контролируемым примесям был оценен как высокий (СИ = 4,7; НП = 4,8%). Зафиксировано 19 случаев превышения допустимых норм:

- по взвешенным веществам - 5 (СИ = 2,1);

- по диоксиду азота - 1 (СИ = 1,5);

- по сероводороду - 1 (СИ = 1,4);

- по хлориду водорода - 2 (СИ = 1,6);

- по бензолу - 1 (СИ = 1,1);

- по хлорбензолу - 1 (СИ = 1,8);

- по этилбензолу - 4 (СИ = 3,5);

- по изопропилбензолу - 4 (СИ = 4,7)

Среднемесячные концентрации примесей в городе не превышали ПДК.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г.Стерлитамак в мае 2022 года оценен как высокий (СИ = 2,4; НП = 26%). Зафиксировано 14 случаев превышения допустимых норм:

- по этилбензолу - 1 (СИ = 2,0);

- по изопропилбензолу - 13 (СИ = 2,4)

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

В г.Салават уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в мае 2022 года оценен как повышенный (СИ = 3,5; НП = 16%). Зафиксировано 9 случаев превышения допустимых норм:

- по этилбензолу - 8 (СИ = 3,5);

- по изопропилбензолу - 3 (СИ = 2,2)

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

В г.Благовещенск уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями оценен как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г.Туймазы в апреле 2022 года оценен как повышенный. Зафиксирован 1случай превышения допустимых норм по сероводороду (СИ = 1,1).

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ, среднемесячная концентрация которых составила 1,4 ПДКс.с.

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В мае 2022 года источники загрязнения окружающей среды техногенными радионуклидами не оказывали заметного влияния на радиационную обстановку в Республике Башкортостан. Ежедневное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы излучения (МЭД) осуществлялось в 34 пунктах радиационного мониторинга.

Высокого (ВЗ) и экстремального высокого (ЭВЗ) загрязнения по значениям мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения не выявлено. МЭД наблюдалась в интервале 0,06 – 0,21 мкЗв/ч (МС Зилаир). По данным ежедневных измерений на 9 метеостанциях в 100-километровой зоне расположения Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «ФЭО» мощность амбиентного эквивалента дозы γ-излучения изменялась в пределах от 0,06 до 0,17 мкЗв/ч.

Поверхностные воды

В мае 2022г. наблюдения за качеством поверхностных вод на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» проводились на 18 водных объектах. Проанализировано 47 проб воды, в которых ВЗ и ЭВЗ не обнаружено.

На водных объектах загрязненность соединениями марганца фиксировали до 24 ПДК (р.Белая выше р.п.Прибельский), соединениями железа - до 27 ПДК (Павловское вдхр. р.п.Караидель).

Природный фон сульфатов в р.Уршак и оз.Асли-Куль наблюдался до 10 ПДК. До 3 ПДК наблюдались концентрации органических веществ (по ХПК и БПК5), хлоридов и меди; до 2 ПДК - фенолов (р.Белая в районе г.Стерлитамак), нефтепродуктов и ртути (р.Белая в районе г.Салават). Низким наблюдалось в водных объектах содержание фосфатов, соединений азота, цинка и никеля; ниже нормы были СПАВ. Пестициды не обнаружены. Кислородный режим на водных объектах наблюдался в норме.

Подготовлено отделом информации Центра мониторинга при гидрометеорологической службе.

Исполнитель В.Г. Хаматова