ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФГБУ «БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

АВГУСТ 2022 ГОДА

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ФГБУ «Башкирское УГМС» ведет наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в пяти городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах. В гг. Салават, Стерлитамак, Уфа измеряются концентрации 17 загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, хлорид водорода, аммиак, сероводород, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлороформ, четыреххлористый углерод, бенз(а)пирен) и 9 металлов (медь, цинк, свинец, хром, марганец, кадмий, никель, магний, железо). В г.Благовещенск наблюдаются 9 веществ, в г.Туймазы - 8.

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3 или мкг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

●ПДК - предельно допустимая концентрация примеси

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

●СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

●НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Оценка степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I II III IV | Низкое Повышенное Высокое Очень высокое | СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % | 0-1 0 2-4 1-19 5-10 20-49 >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В августе 2022 года в г. Уфа уровень загрязнения атмосферы по контролируемым примесям был оценен как повышенный (СИ = 4,3; НП = 7,2 %). Зафиксировано 11 случаев превышения допустимых норм:

- по пыли - 2 (СИ = 1,6);

- по хлориду водорода - 9 (СИ = 4,3)

Среднемесячные концентрации примесей в городе не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ на ПНЗ №23, среднемесячная концентрация которых составила 1,1 ПДКс.с.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г.Стерлитамак в августе 2022 года оценен как повышенный (СИ = 2,5; НП = 4 %). Зафиксировано 5 случаев превышения допустимых норм:

- по хлориду водорода - 1 (СИ = 1,8);

- по аммиаку - 1 (СИ = 1,3);

- по этилбензолу - 1 (СИ = 2,5);

- по изопропилбензолу - 2 (СИ = 1,4)

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением формальдегида, среднемесячная концентрация которого по городу составила 1,1 ПДКс.с.

В г.Салават уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в августе 2022 года оценен повышенный (СИ = 3,1; НП = 16 %). Зафиксировано 9 случаев превышения допустимых норм:

- по этилбензолу - 1 (СИ = 2,0);

- по изопропилбензолу - 8 (СИ = 3,1)

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

В г.Благовещенск уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями оценен как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением формальдегида, среднемесячная концентрация которого составила 1,3 ПДКс.с..

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г.Туймазы в августе 2022 года оценен как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ, среднемесячная концентрация которых составила 1,4 ПДКс.с.

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В августе 2022 года источники загрязнения окружающей среды техногенными радионуклидами не оказывали заметного влияния на радиационную обстановку в Республике Башкортостан. Ежедневное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы излучения (МЭД) осуществлялось в 34 пунктах радиационного мониторинга.

Высокого (ВЗ) и экстремального высокого (ЭВЗ) загрязнения по значениям мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения не выявлено. МЭД наблюдалась в интервале 0,05 – 0,20 мкЗв/ч (МС Учалы, МС Стерлитамак). По данным ежедневных измерений на 9 метеостанциях в 100-километровой зоне расположения Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «ФЭО» мощность амбиентного эквивалента дозы γ-излучения изменялась в пределах от 0,06 до 0,18 мкЗв/ч.

Поверхностные воды

В августе 2022г. наблюдения за качеством поверхностных вод на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» проводились на 9 водных объектах. Проанализировано 35 проб воды, в которых ВЗ и ЭВЗ не обнаружено.

На водных объектах загрязненность соединениями марганца фиксировали от 4 до 11 ПДК (р.Белая выше р.п.Прибельский). Уровень содержания ртути в р.Белая фиксировался с нормы до 2,8 ПДК (р.Белая ниже г.Бирск и выше г.Стерлитамак). До 5 и 7 ПДК соответственно наблюдались концентрации железа в р.Юрюзань и р.Ашкадар. Концентрация соединений азота аммонийного наблюдалась до 4 ПДК (р.Белая выше г.Стерлитамак). До 3 ПДК определялись соединения меди и органические вещества по ХПК. Концентрации фенолов и нефтепродуктов наблюдали до 2 ПДК в р.Белая в г.Стерлитамак. Низкой была загрязненность воды хлоридами, сульфатами, соединениями цинка, никеля, азота нитритного и органическими веществами по БПК5. Ниже нормы были соединения азота нитратного и фосфаты; СПАВ и пестициды не обнаружены. Кислородный режим на водных объектах в норме.

Подготовлено отделом информации Центра мониторинга при гидрометеорологической службе.

Исполнитель В.Г. Хаматова