ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФГБУ «БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

МАЙ 2023 ГОДА

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ФГБУ «Башкирское УГМС» ведет наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в пяти городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах. В гг. Салават, Стерлитамак, Уфа измеряются концентрации 17 загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, хлорид водорода, аммиак, сероводород, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол, бенз(а)пирен) и 9 металлов (медь, цинк, свинец, хром, марганец, кадмий, никель, магний, железо). В г.Благовещенск наблюдаются 9 веществ, в г.Туймазы - 8.

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3 или мкг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

●ПДК - предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравсоцразвития России.

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

●СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

●НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Оценка степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I II III IV | Низкое Повышенное Высокое Очень высокое | СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % | 0-1 0 2-4 1-19 5-10 20-49 >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В мае 2023 года в г. Уфа уровень загрязнения атмосферы по контролируемым примесям был оценен как повышенный (СИ = 2,1; НП = 16,7 %). Зафиксирован 31 случай превышения допустимых норм:

- по взвешенным веществам (пыли) - 10 (СИ = 1,9);

- по хлориду водорода - 2 (СИ = 1,4);

- по формальдегиду - 10 (СИ = 1,6);

- по изопропилбензолу - 8 (СИ = 2,1);

- по этилбензолу - 1 (СИ = 1,7)

Среднемесячные концентрации примесей в городе не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ на ПНЗ №5, №14 и №23, среднемесячная концентрация которых составила от 1,1 до 1,4 ПДКс.с; формальдегида на ПНЗ №5, среднемесячная концентрация которого составила 2,9 ПДКс.с.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г. Стерлитамак в мае 2023 года оценен как низкий (наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха ароматическими углеводородами в мае не проводился). Зафиксирован 1 случай превышения допустимых норм по аммиаку (СИ =1,5).

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

В г.Салават уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в мае 2023 года оценен как повышенный (СИ = 2,4; НП = 9,8 %). Зафиксировано 11 случаев превышения допустимых норм:

- по аммиаку - 2 (СИ = 2,4);

- по этилбензолу - 5 (СИ = 2,2);

- по изопропилбензолу - 4 (СИ = 1,9)

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

В г.Благовещенск уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями оценен как повышенный (СИ = 1,2; НП = 3,5 %). Зафиксировано 3 случая превышения допустимых норм:

- по взвешенным веществам - 1 (СИ = 1,1);

- по формальдегиду - 2 (СИ = 1,2);

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением формальдегида, среднемесячная концентрация которого составила 1,5 ПДКс.с.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г.Туймазы в мае 2023 года оценен как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались. Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ, среднемесячная концентрация которых составила 1,1 ПДКс.с.

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В мае 2023 года источники загрязнения окружающей среды техногенными радионуклидами не оказывали заметного влияния на радиационную обстановку в Республике Башкортостан. Ежедневное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы излучения (МЭД) осуществлялось в 34 пунктах радиационного мониторинга.

Высокого (ВЗ) и экстремального высокого (ЭВЗ) загрязнения по значениям мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения не выявлено. МЭД наблюдалась в интервале 0,05 – 0,23 мкЗв/ч (М Зилаир). По данным ежедневных измерений на 9 метеостанциях в 100-километровой зоне расположения Благовещенского отделения ФГУП «РАДОН» мощность амбиентного эквивалента дозы γ-излучения изменялась в пределах от 0,06 до 0,18 мкЗв/ч.

Поверхностные воды

В мае 2023г. наблюдения за качеством поверхностных вод на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» проводились на 20 водных объектах. Проанализировано 45 проб воды, в которых ВЗ и ЭВЗ не обнаружено.

На водных объектах загрязненность по соединениям марганца фиксировали с 4 до 15 ПДКрх, на Павловском вдхр. (р.п.Павловка) до 26 ПДКрх, в р.Киги (д.Кандаковка) до 29,8 ПДКрх. Уровень содержание ртути фиксировался до ПДКрх, за исключением р.Белая (выше г.Уфа) до 2 ПДКрх и р.Дема (г.Уфа) до 2,8 ПДКрх. По соединениям железа фиксировали концентрации до 5 ПДКрх в р.Зилаир (с.Зидаир) и до 10 ПДКрх в р.Мияки (с.Мияки-Тамак). До 18 ПДКрх наблюдалась загрязненность воды нефтепродуктами в р.Большой Ик (с.Мраково). Природный фон сульфатов в оз.Асли-Куль наблюдался до 2,4 ПДКрх. До 5 ПДКрх наблюдались концентрации органических веществ по ХПК; до 4 ПДКрх соединений азота нитритного; до 2 ПДКрх хлоридов, меди и никеля. Низким наблюдалось в водных объектах содержание органических веществ по БПК5, фосфатов, соединений азота аммонийного и нитритного, цинка. Фенолы, СПАВ и пестициды не обнаружены. Кислородный режим на водных объектах наблюдался в норме.

Примечание: ПДКрх - предельно-допустимая концентрация вещества в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения.

Подготовлено отделом информации Центра мониторинга при гидрометеорологической службе.

Исполнитель В.Г. Хаматова