ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФГБУ «БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ИЮЛЬ 2023 ГОДА

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ФГБУ «Башкирское УГМС» ведет наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в пяти городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах. В гг. Салават, Стерлитамак, Уфа измеряются концентрации 17 загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, хлорид водорода, аммиак, сероводород, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол, бенз(а)пирен) и 9 металлов (медь, цинк, свинец, хром, марганец, кадмий, никель, магний, железо). В г.Благовещенск наблюдаются 9 веществ, в г.Туймазы - 8.

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3 или мкг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

●ПДК - предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравсоцразвития России.

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

●СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

●НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Оценка степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I II III IV | Низкое Повышенное Высокое Очень высокое | СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % | 0-1 0 2-4 1-19 5-10 20-49 >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В июле 2023 года в г. Уфа уровень загрязнения атмосферы по контролируемым примесям был оценен как очень высокий (СИ = 4,9; НП = 53,8 %). Зафиксировано 52 случая превышения допустимых норм:

- по сероводороду - 4 (СИ = 3,0);

- по хлориду водорода - 3 (СИ = 1,3);

- по формальдегиду – 21 (СИ=3,6);

- по этилбензолу – 2 (СИ=1,6);

- по изопропилбензолу - 22 (СИ = 4,9).

Среднемесячные концентрации примесей в городе не превышали ПДК за исключением формальдегида – его среднемесячная концентрация в целом по городу составила 2 ПДКсс. Все превышения по формальдегиду были зафиксированы на одном посту наблюдений – ПНЗ №5, ему же принадлежит и высокий процент повторяемости превышений ПДК (НП=53,8%).

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г. Стерлитамак в июле 2023 года оценен как высокий (СИ = 7,6; НП = 40,0 %).  Зафиксировано 34 случая превышения допустимых норм (из них один выше 5 ПДК):

- по диоксиду азота - 1 (СИ = 1,05);

- по ксилолам - 3 (СИ = 2,9);

- по этилбензолу - 10 (СИ = 4,8);

- по изопропилбензолу - 20 (СИ = 7,6).

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК за исключением формальдегида среднемесячная концентрация которого составила 1,3 ПДКсс.

В г.Салават уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в июле 2023 года оценен как высокий (СИ = 4,6; НП = 14,8 %). Зафиксировано 16 случаев превышения допустимых норм:

- по аммиаку - 1 (СИ = 1,2);

- по этилбензолу - 7 (СИ = 1,6);

- по изопропилбензолу - 8 (СИ = 4,6).

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

В г.Благовещенск уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями оценен как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК за исключением формальдегида среднемесячная концентрация которого составила 2,7 ПДКсс.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г.Туймазы в июле 2023 года оценен как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались. Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ, среднемесячная концентрация которых составила 1,15 ПДКсс.

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В июле 2023 года источники загрязнения окружающей среды техногенными радионуклидами не оказывали заметного влияния на радиационную обстановку в Республике Башкортостан. Ежедневное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы излучения (МЭД) осуществлялось в 34 пунктах радиационного мониторинга.

Высокого (ВЗ) и экстремального высокого (ЭВЗ) загрязнения по значениям мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения не выявлено. МЭД наблюдалась в интервале 0,07– 0,20 мкЗв/ч. По данным ежедневных измерений на 9 метеостанциях в 100-километровой зоне расположения Благовещенского отделения ФГУП «РАДОН» мощность амбиентного эквивалента дозы γ-излучения изменялась в пределах от 0,08 до 0,20 мкЗв/ч.

Поверхностные воды

В июле 2023г. наблюдения за качеством поверхностных вод на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» проводились на 2 водных объектах. Проанализировано 2 пробы воды, в которых ВЗ и ЭВЗ не обнаружено.

Наблюдения проводились в р.Юрюзань (д.Чулпан) и р.Киги (д.Кандаковка). Загрязненность воды марганцем наблюдалась до 7 ПДК в р.Юрюзань и до 11 ПДК в р.Киги. В р.Юрюзань соединения железа и меди фиксировались до 2 ПДК, в р.Киги – до 4 ПДК. На уровне ПДК наблюдались органические вещества (ХПК и БПК5), сульфаты, соединения азота нитритного, цинка и никеля. Хлориды, соединения азота аммонийного и нитратного фиксировали ниже нормы. Нефтепродукты и фосфаты не обнаружены. Кислородный режим на водных объектах наблюдался в норме.

Подготовлено отделом информации Центра мониторинга при гидрометеорологической службе.

Исполнитель В.Г. Хаматова