ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФГБУ «БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ОКТЯБРЬ 2023 ГОДА

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ФГБУ «Башкирское УГМС» ведет наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в пяти городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах. В гг. Салават, Стерлитамак, Уфа измеряются концентрации 17 загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, хлорид водорода, аммиак, сероводород, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол, бенз(а)пирен) и 9 металлов (медь, цинк, свинец, хром, марганец, кадмий, никель, магний, железо). В г.Благовещенск наблюдаются 9 веществ, в г.Туймазы - 8.

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3 или мкг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

●ПДК - предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравсоцразвития России.

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

●СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

●НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Оценка степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I II III IV | Низкое Повышенное Высокое Очень высокое | СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % | 0-1 0 2-4 1-19 5-10 20-49 >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В октябре 2023 года в г. Уфа уровень загрязнения атмосферы по контролируемым примесям был оценен как повышенный (СИ = 2,9; НП = 3,2%). Зафиксирован 7 случаев превышения допустимых норм:

- по взвешенным веществам - 4 (СИ = 1,4);

- по сероводороду - 1 (СИ = 2,9);

- по этилбензолу - 2 (СИ = 1,1);

Среднемесячные концентрации примесей в городе не превышали ПДК, за исключением формальдегида, его среднемесячная концентрация в целом по городу составила 1,1 ПДКсс.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г. Стерлитамак в октябре 2023 года оценен как высокий (СИ = 3,1; НП = 24%). Зафиксировано 20 случая превышения допустимых норм:

- по этилбензолу - 7 (СИ = 2,7);

- по изопропилбензолу - 13 (СИ = 3,1)

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

В г.Салават уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в октябре 2023 года ориентировочно (в связи с неполным месяцем наблюдений) оценен как высокий (СИ = 3,6; НП = 35%). Зафиксировано 24 случая превышения допустимых норм:

- по этилбензолу - 22 (СИ = 3,6);

- по изопропилбензолу - 2 (СИ = 2,8)

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

В г.Благовещенск уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями оценен как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались. Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г.Туймазы в октябре 2023 года оценен как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались. Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ, среднемесячная концентрация которых составила 1,1 ПДКс.с.

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В октябре 2023 года источники загрязнения окружающей среды техногенными радионуклидами не оказывали заметного влияния на радиационную обстановку в Республике Башкортостан. Ежедневное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы излучения (МЭД) осуществлялось в 34 пунктах радиационного мониторинга.

Высокого (ВЗ) и экстремального высокого (ЭВЗ) загрязнения по значениям мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения не выявлено. МЭД наблюдалась в интервале 0,04 – 0,20 мкЗв/ч (М Учалы). По данным ежедневных измерений на 9 метеостанциях в 100-километровой зоне расположения Благовещенского отделения Приволжского филиала ФГУП «РАДОН» мощность амбиентного эквивалента дозы γ-излучения изменялась в пределах от 0,08 до 0,19 мкЗв/ч.

Поверхностные воды

В октябре 2023г. наблюдения за качеством поверхностных вод на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» проводились на 7 водных объектах. Проанализировано 8 проб воды, в которых ВЗ и ЭВЗ не обнаружено.

На водных объектах загрязненность по соединениям марганца фиксировали с 3 до 6 ПДК (вдхр.Павловское и оз.Кандрыкуль). Содержание сульфатов фиксировали до 3 ПДК, органических веществ по ХПК и железа - до 2 ПДК. Низкой наблюдалось содержание органических веществ по БПК5, соединений азота; ниже нормы хлоридов и фосфатов. Соединения меди, цинка, никеля, нефтепродукты, СПАВ, ртуть и фенолы не обнаружены.

Примечание: ПДК - предельно-допустимая концентрация вещества в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения.

Подготовлено отделом информации Центра мониторинга при гидрометеорологической службе.

Исполнитель В.Г. Хаматова