ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФГБУ «БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

НОЯБРЬ 2023 ГОДА

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ФГБУ «Башкирское УГМС» ведет наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в пяти городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах. В гг. Салават, Стерлитамак, Уфа измеряются концентрации 17 загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, хлорид водорода, аммиак, сероводород, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол, бенз(а)пирен) и 9 металлов (медь, цинк, свинец, хром, марганец, кадмий, никель, магний, железо). В г.Благовещенск наблюдаются 9 веществ, в г.Туймазы - 8.

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3 или мкг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

●ПДК - предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравсоцразвития России.

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

●СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

●НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Оценка степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I II III IV | Низкое Повышенное Высокое Очень высокое | СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % | 0-1 0 2-4 1-19 5-10 20-49 >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В ноябре 2023 года в г. Уфа уровень загрязнения атмосферы по контролируемым примесям был оценен как повышенный (СИ = 3,2; НП = 8,3 %). Зафиксировано 11 случаев превышения допустимых норм:

- по взвешенным веществам (пыли) - 7 (СИ = 2,2);

- по оксиду углерода - 1 (СИ = 1,1);

- по сероводороду - 1 (СИ = 1,4);

- по изопропилбензолу - 2 (СИ = 3,2).

Среднемесячные концентрации примесей в городе не превышали ПДКсс.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г.Стерли-тамак в ноябре 2023 года оценен как высокий (определен по показателю НП этилбензола). Зафиксировано 25 случаев превышения допустимых норм, из них 24 случая по этилбензолу (СИ = 4,3; НП = 40,0 %) и один случай по изопропилбензолу (СИ = 3,3 ПДК; НП = 1,7).

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДКсс.

В г.Салават уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в ноябре 2023 года оценен как высокий (СИ = 3,2; НП = 22,4 %). Зафиксировано 13 случаев превышения допустимых норм по изопропилбензолу.

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДКсс.

В г.Благовещенск уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями оценен как низкий. Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДКсс.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г.Туймазы в ноябре 2023 года оценен как низкий. Случаев превышения допустимых норм не наблюдалось. Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДКсс, за исключением взвешенных веществ, чья среднемесячная концентрация составила 1,1 ПДКсс.

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В ноябре 2023 года источники загрязнения окружающей среды техногенными радионуклидами не оказывали заметного влияния на радиационную обстановку в Республике Башкортостан. Ежедневное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы излучения (МЭД) осуществлялось в 34 пунктах радиационного мониторинга.

Высокого (ВЗ) и экстремального высокого (ЭВЗ) загрязнения по значениям мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения не выявлено. МЭД наблюдалась в интервале 0,07– 0,20 мкЗв/ч. По данным ежедневных измерений на 9 метеостанциях в 100-километровой зоне расположения Благовещенского отделения ФГУП «РАДОН» мощность амбиентного эквивалента дозы γ-излучения изменялась в пределах от 0,07 до 0,18 мкЗв/ч.

Поверхностные воды

В ноябре 2023г. наблюдения за качеством поверхностных вод на территории деятель-ности ФГБУ «Башкирское УГМС» проводились на 22 водных объектах. Проанализировано 47 проб воды, в которых ВЗ и ЭВЗ не обнаружено.

На водных объектах загрязненность по соединениям марганца фиксировали до 28 ПДК в р.Киги д.Кандаковка. Природный фон сульфатов в р.Уршак наблюдался до 11 ПДК. На уровне 13 ПДК наблюдалась загрязненность воды соединениями железа в р.Белая г.Белорецк. 
В р.Б.Кизил с.Бурангулово значения меди наблюдались до 5 ПДК. До 2 ПДК фиксировали хлориды, органические вещества по ХПК, фенолы, нефтепродукты, соединения азота и никеля. Низкими наблюдались концентрации фосфатов, соединений цинка и органических веществ по БПК5. Ртуть и СПАВ не обнаружены. Кислородный режим на водных объектах наблюдался в норме.

Подготовлено отделом информации Центра мониторинга при гидрометеорологической службе.

Исполнитель В.Г. Хаматова