ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФГБУ «БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ДЕКАБРЬ 2023 ГОДА

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ФГБУ «Башкирское УГМС» ведет наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в пяти городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах. В гг. Салават, Стерлитамак, Уфа измеряются концентрации 17 загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, хлорид водорода, аммиак, сероводород, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол, бенз(а)пирен) и 9 металлов (медь, цинк, свинец, хром, марганец, кадмий, никель, магний, железо). В г.Благовещенск наблюдаются 9 веществ, в г.Туймазы - 8.

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3 или мкг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

●ПДК - предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравсоцразвития России.

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

●СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

●НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Оценка степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I II III IV | Низкое Повышенное Высокое Очень высокое | СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % СИ НП, % | 0-1 0 2-4 1-19 5-10 20-49 >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В декабре 2023 года в г. Уфа уровень загрязнения атмосферы по контролируемым примесям был оценен как низкий (СИ = 0,9). Случаев превышения допустимых норм не наблюдалось. Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДКсс.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г.Стерли-тамак в декабре 2023 года оценен как высокий (СИ = 3,6; НП = 25,4 %). Зафиксировано 22 случая превышения допустимых норм:

- по взвешенным веществам (пыли) - 2 (СИ = 1,5);

- по диоксиду азота - 2 (СИ = 1,1);

- по этилбензолу - 2 (СИ = 2,8);

- по изопропилбензолу - 16 (СИ = 3,6).

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДКсс.

В г.Салават уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в декабре 2023 года оценен как высокий (СИ = 4,2; НП = 24,6 %). Зафиксировано 15 случаев превышения допустимых норм:

- по этилбензолу - 14 (СИ = 4,2);

- по изопропилбензолу - 1 (СИ = 2,2).

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДКсс.

В г.Благовещенск уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями оценен как низкий (СИ = 0,6). Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДКсс.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г.Туймазы в декабре 2023 года оценен как низкий (СИ = 0,5) Случаев превышения допустимых норм не наблюдалось. Среднемесячные концентрации примесей также не превышали ПДКсс.

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В декабре 2023 года источники загрязнения окружающей среды техногенными радионуклидами не оказывали заметного влияния на радиационную обстановку в Республике Башкортостан. Ежедневное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы излучения (МЭД) осуществлялось в 34 пунктах радиационного мониторинга.

Высокого (ВЗ) и экстремального высокого (ЭВЗ) загрязнения по значениям мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения не выявлено. МЭД наблюдалась в интервале 0,06– 0,21 мкЗв/ч (М Учалы). По данным ежедневных измерений на 9 метеостанциях в 100-километровой зоне расположения Благовещенского отделения Приволжского филиала ФГУП «РАДОН» мощность амбиентного эквивалента дозы γ-излучения изменялась в пределах от 0,07 до 0,18 мкЗв/ч.

Поверхностные воды

В декабре 2023 года наблюдения за качеством поверхностных вод на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» не проводились в соответствии с «Программой проведения наблюдений за загрязнением поверхностных вод ГСН на 2023 год»

Подготовлено отделом информации Центра мониторинга при гидрометеорологической службе.

Исполнитель В.Г. Хаматова