ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

 ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ФГБУ «БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ 

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР 

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

НОЯБРЬ 2025 ГОДА
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
ФГБУ «Башкирское УГМС» ведет наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в пяти городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах. В гг. Салават, Стерлитамак, Уфа измеряются концентрации 17 загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, хлорид водорода, аммиак, сероводород, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол, бенз(а)пирен) и 9 металлов (медь, цинк, свинец, хром, марганец, кадмий, никель, магний, железо). В г.Благовещенск наблюдаются 9 веществ, в г.Туймазы - 8.
Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3 или мкг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

●ПДК - предельно допустимая концентрация примеси

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

●СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

●НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Оценка степени загрязнения атмосферы

	Градации 
	Загрязнение атмосферы
	Показатели 
	Оценка за месяц

	I

II

III

IV
	Низкое 

Повышенное

Высокое 

Очень высокое 
	СИ

НП, %

СИ

НП, %

СИ

НП, %
СИ

НП, %
	0-1

0

2-4

1-19

5-10

20-49

>10

>50


Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В ноябре 2025 года в г. Уфа уровень загрязнения атмосферы по контролируемым примесям был оценен как высокий (СИ = 4,7; НП = 14 %). Зафиксировано 23 случая превышения допустимых норм:
- по взвешенным веществам (пыли) - 8 (СИ = 2,6);

- по сероводороду - 2 (СИ = 4,4);
- по ксилолам - 1 (СИ = 1,4);

- по этилбензолу - 2 (СИ = 1,9);
- по изопропилбензолу - 10 (СИ = 4,7)

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением пыли на ПНЗ №5, среднемесячная концентрация которого составила 1,8 ПДКс.с.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г. Стерлитамак в ноябре 2025 года оценен как высокий (СИ = 3,7; НП = 22,8%). Зафиксировано 16 случаев превышения допустимых норм:
- по взвешенным веществам (пыли) - 1 (СИ = 3,7);

- по хлориду водорода - 1 (СИ = 1,1);

- по этилбензолу - 13 (СИ = 3,0);

- по изопропилбензолу - 1 (СИ = 3,6)
Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.
В г.Салават уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в ноябре 2025 года оценен как высокий (СИ = 3,3; НП = 44%). Зафиксировано 29 случаев превышения допустимых норм:
- по этилбензолу - 25 (СИ = 3,1);

- по изопропилбензолу - 4 (СИ = 3,3)
Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.
В г.Благовещенск уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями был низким (СИ <1). Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.
Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г.Туймазы оценен как низкий (СИ <1). Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.
Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ, среднемесячная концентрация которых составила 1,3 ПДКс.с.
РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В ноябре 2025 года источники загрязнения окружающей среды техногенными радионуклидами не оказывали заметного влияния на радиационную обстановку в Республике Башкортостан. Ежедневное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения (МЭД) осуществлялось в 34 пунктах радиационного мониторинга.

Высокого (ВЗ) и экстремального высокого (ЭВЗ) загрязнения по значениям мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения не выявлено. МЭД наблюдалась в интервале 0,06 – 0,21 мкЗв/ч (М Тукан). По данным ежедневных измерений на 9 метеостанциях в 100-километровой зоне расположения Благовещенского отделения ФГУП «РАДОН» мощность амбиентного эквивалента дозы γ-излучения изменялась в пределах от 0,06 до 0,19 мкЗв/ч.
Поверхностные воды
В ноябре 2025г. наблюдения за качеством поверхностных вод на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» проводились на 24 водных объектах. Проанализировано 49 проб воды, в которых ВЗ и ЭВЗ не обнаружено.

В пределах 29 ПДК фиксировали загрязненность воды соединениями марганца в р.Шугуровка. Соединения железа в р.Белая (ж/д ст.Шушпа, г.Белорецк) наблюдали до 8 ПДК. Природный фон сульфатов в р.Уршак составил 7,7 ПДК. До 4,4 ПДК наблюдали соединения меди в р.Белая (г.Стерлитамак) и соединения азота аммонийного в р.Уфа (д.Верхний Суян). Органические вещества по ХПК в р.Уфа (д.Верхний Суян) составили 3,2 ПДК. В пределах 2 ПДК фиксировали органические соединения по БПК5 в р.Шугуровка и соединения азота нитритного и азота нитратного в р.Уршак.
На уровне 1 ПДК наблюдали хлориды, фенолы, соединения никеля и ртуть; ниже нормы – фосфаты, соединения цинка, нефтепродукты и СПАВ. Кислородный режим на водных объектах наблюдался в норме. 
Примечание: ПДК - предельно-допустимая концентрация вещества в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения.

Подготовлено отделом информации Центра мониторинга при гидрометеорологической службе.
Исполнитель В.Г. Хаматова
