ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

 ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ФГБУ «БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ 

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР 

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

МАРТ 2026 ГОДА
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
ФГБУ «Башкирское УГМС» ведет наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в пяти городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах. В гг. Салават, Стерлитамак, Уфа измеряются концентрации 17 загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, хлорид водорода, аммиак, сероводород, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол, бенз(а)пирен) и 9 металлов (медь, цинк, свинец, хром, марганец, кадмий, никель, магний, железо). В г.Благовещенск наблюдаются 9 веществ, в г.Туймазы - 8.
Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3 или мкг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

●ПДК - предельно допустимая концентрация примеси

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

●СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

●НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Оценка степени загрязнения атмосферы

	Градации 
	Загрязнение атмосферы
	Показатели 
	Оценка за месяц

	I

II

III

IV
	Низкое 

Повышенное

Высокое 

Очень высокое 
	СИ

НП, %

СИ

НП, %

СИ

НП, %
СИ

НП, %
	0-1

0

2-4

1-19

5-10

20-49

>10

>50


Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В марте 2026 года в г. Уфа уровень загрязнения атмосферы по контролируемым примесям был оценен как высокий (СИ = 6,2; НП = 8,8%). Зафиксировано 28 случаев превышения допустимых норм:

- по пыли - 5 (СИ = 1,6);

- по оксиду углерода - 1 (СИ = 1,9);

- по диоксиду азота - 10 (СИ = 1,9);
- по сероводороду - 2 (СИ = 1,9);

- хлориду водорода - 1 (СИ = 6,2);
- по ксилолам - 1 (СИ = 1,9);

- по этилбензолу - 2 (СИ = 3,2);
- по изопропилбензолу - 6 (СИ = 4,5).
Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г. Стерлитамак в марте 2026 года оценен как повышенный (СИ = 4,4; НП = 6,7%). Зафиксировано 14 случаев превышения допустимых норм:

- по пыли - 2 (СИ = 1,3);

- по оксиду углерода - 4 (СИ = 1,9);

- по диоксиду азота - 1 (СИ = 1,7);
- по этилбензолу -  4 (СИ = 1,7);
- по изопропилбензолу - 3 (СИ = 4,4).

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.
В г. Салават уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в марте 2026 года оценен как высокий (СИ = 4,2; НП = 31,7%). Зафиксировано 28 случаев превышения допустимых норм:

- по пыли - 4 (СИ = 1,3);

- по диоксиду азота - 1 (СИ = 1,9);
- по этилбензолу - 19 (СИ = 4,2);
- по изопропилбензолу - 4 (СИ = 1,4).

Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением формальдегида среднемесячная концентрация которого составила 1,3 ПДКс.с.
В г. Благовещенск уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями был низким (СИ <1). Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.
Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г. Туймазы оценен как низкий (СИ <1). Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.
Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ, среднемесячная концентрация которых составила 1,3 ПДКс.с.
РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В марте 2026 года источники загрязнения окружающей среды техногенными радионуклидами не оказывали заметного влияния на радиационную обстановку в Республике Башкортостан. Ежедневное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения (МЭД) осуществлялось в 34 пунктах радиационного мониторинга.

Высокого (ВЗ) и экстремального высокого (ЭВЗ) загрязнения по значениям мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения не выявлено. МЭД наблюдалась в интервале 0,06 – 0,20 мкЗв/ч. По данным ежедневных измерений на 9 метеостанциях в 100-километровой зоне расположения Благовещенского отделения ФГУП «РАДОН» мощность амбиентного эквивалента дозы γ-излучения изменялась в пределах от 0,06 до 0,18 мкЗв/ч.
Поверхностные воды
В марте 2026г. наблюдения за качеством поверхностных вод на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» проводились на 7 водных объектах. Проанализировано 10 проб воды, в которых ВЗ и ЭВЗ не обнаружено.

В пределах 14 ПДК фиксировали загрязненность воды соединениями марганца в р.Усень. Соединения меди и железа наблюдали до 2 ПДК в р.Усень и вдхр.Нугушское. 

На уровне ПДК находились сульфаты, фенолы, соединения азота аммонийного, органические вещества по ХПК, органические соединения по БПК5; ниже нормы – хлориды, фосфаты, нефтепродукты, ртуть, СПАВ, соединения цинка, никеля, азота нитритного и азота нитратного. Кислородный режим на водных объектах наблюдался в норме. 
Примечание: ПДК - предельно-допустимая концентрация вещества в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения.

Подготовлено отделом информации Центра мониторинга при гидрометеорологической службе.
Исполнитель В.Г. Хаматова
