ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

 ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ФГБУ «БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ 

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР 

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

АПРЕЛЬ 2026 ГОДА
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
ФГБУ «Башкирское УГМС» ведет наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в пяти городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске, Туймазах. В гг. Салават, Стерлитамак, Уфа измеряются концентрации 17 загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, хлорид водорода, аммиак, сероводород, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол, бенз(а)пирен) и 9 металлов (медь, цинк, свинец, хром, марганец, кадмий, никель, магний, железо). В г.Благовещенск наблюдаются 9 веществ, в г.Туймазы - 8.
Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3 или мкг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

●ПДК - предельно допустимая концентрация примеси

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

●СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

●НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Оценка степени загрязнения атмосферы

	Градации 
	Загрязнение атмосферы
	Показатели 
	Оценка за месяц

	I

II

III

IV
	Низкое 

Повышенное

Высокое 

Очень высокое 
	СИ

НП, %

СИ

НП, %

СИ

НП, %
СИ

НП, %
	0-1

0

2-4

1-19

5-10

20-49

>10

>50


Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

В апреле 2026 года в г. Уфа уровень загрязнения атмосферы по контролируемым примесям был оценен как повышенный (СИ = 3,5; НП = 7,6 %). Зафиксировано 13 случаев превышения допустимых норм:
- по взвешенным веществам - 9 (СИ = 2,4);
- по диоксиду азота - 1 (СИ = 1,1);

- по этилбензолу - 2 (СИ = 3,0);
- по изопропилбензолу - 1 (СИ = 3,5).
Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ на ПНЗ №23, среднемесячная концентрация которых составила 1,2 ПДКс.с.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г. Стерлитамак в апреле 2026 года оценен как высокий (СИ = 4,6; НП = 9,5 %). Зафиксировано 16 случаев превышения допустимых норм:

- по взвешенным веществам - 3 (СИ = 1,8).

- по формальдегиду - 2 (СИ = 1,4);

- по ксилолам - 1 (СИ = 1,7);

- по этилбензолу -  6 (СИ = 4,2);
- по изопропилбензолу - 4 (СИ = 4,6).
Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением формальдегида на ПНЗ №3, среднемесячная концентрация которых составила 1,7 ПДКс.с.
В г. Салават уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в апреле 2026 года оценен как высокий (СИ = 4,9; НП = 20,6 %). Зафиксировано 18 случаев превышения допустимых норм:
- по ксилолам - 1 (СИ = 1,9).

- по этилбензолу - 13 (СИ = 4,0);
- по изопропилбензолу - 4 (СИ = 4,9).
Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.
В г. Благовещенск уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями был низким (СИ <1). Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.
Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями в г. Туймазы оценен как низкий (СИ <1). Случаи превышения допустимых норм не наблюдались.
Среднемесячные концентрации примесей не превышали ПДК, за исключением взвешенных веществ, среднемесячная концентрация которых составила 1,3 ПДКс.с.
РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В апреле 2026 года источники загрязнения окружающей среды техногенными радионуклидами не оказывали заметного влияния на радиационную обстановку в Республике Башкортостан. Ежедневное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения (МЭД) осуществлялось в 34 пунктах радиационного мониторинга.

Высокого (ВЗ) и экстремального высокого (ЭВЗ) загрязнения по значениям мощности амбиентного эквивалента дозы γ-излучения не выявлено. МЭД наблюдалась в интервале 0,07 – 0,21 мкЗв/ч (М Учалы). По данным ежедневных измерений на 9 метеостанциях в 100-километровой зоне расположения Благовещенского отделения ФГУП «РАДОН» мощность амбиентного эквивалента дозы γ-излучения изменялась в пределах от 0,07 до 0,18 мкЗв/ч.
Поверхностные воды
В апреле 2026г. наблюдения за качеством поверхностных вод на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» проводились на 27 водных объектах. Проанализировано 93 пробы воды, в которых ВЗ и ЭВЗ не обнаружено.

В пределах 29,7 ПДК и 29,4 ПДК фиксировали загрязненность воды соединениями железа и марганца соответственно в р.Селеук и р.Белая (г.Стерлитамак). Соединения меди в р.Ашкадар наблюдали до 8,4 ПДК. Органические вещества по ХПК составили 5,4 ПДК в р.Киги. Сульфаты в р.Уршак и соединения цинка в р.Киги наблюдали до 5 ПДК. Органические соединения по БПК5 составили 4,2 ПДК в р.Шугуровка. Соединения азота нитритного фиксировали в пределах 2,7 ПДК в р. Сакмара. В пределах 2 ПДК наблюдали соединения азота аммонийного в р.Большой Ик, соединения никеля в р.Белая (г.Стерлитамак), фенолы в р.Белая (г.Салават, г.Стерлитамак), ртуть в р.Белая (г.Салават, г.Стерлитамак, г.Уфа) и р.Быстрый Танып. 

На уровне ПДК находились хлориды, соединения азота нитратного; менее ПДК – фосфаты, нефтепродукты и СПАВ. Кислородный режим на водных объектах наблюдался в норме. 
Примечание: ПДК - предельно-допустимая концентрация вещества в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения.

Подготовлено отделом информации Центра мониторинга при гидрометеорологической службе.
Исполнитель В.Г. Хаматова
